Taajuusmuuttaja Vacon 100 harjoituksia

- Ota vakiosovellutus käyttöön..

Syötä taajuusmuuttajalle moottoriparametrit ja ota paneeliohjaus käyttöön. Aja taajuusmuuttajaa paneelilta muuttaen nopeusohjeen arvoa.

Vaihda myös pyörimissuunta.

Selaile valikko rakennetta ja opettele kuinka se toimii.

Etsi valikkorakenteesta valvontavalikko ja monitoroi sieltä moottorin lähtötaajuus, nopeus, virta, jännite jne.

- Kytke kytkimet digitaalituloihin DI1, DI2, DI4 ja DI5.

Jos käytössäsi on enemmän kytkimiä kuin 4 kpl, niin voit kytkeä myös DI3:n ja DI6:n.

Kytke myös potentiometri analogituloon 1.

KATSO kytkennät sovelluskäsikirjasta ja TARKISTA, että ne toimii!!!

Muuta ohjaus riviliittimelle (P1.21 ja P1.22)  ja tutki kytkimien ja potentiometrin avulla kuinka vakiosovellutus toimii.

DI1 = käy eteen

DI2 = käy taakse

DI3 = ulkoinen vika

DI6 = vian kuittaus

DI4 ja DI5 avulla valitaan nopeusohje paikka. Tutki myös DI4 ja DI5 vaikutukset toimintaan. Katso manuaalista eri vaihtoehdot DI4 ja DI5 bittitiloilla.

- Käynnistä PC:llä LIVE- ohjelma ja opettele sen käyttö parametrien syöttämisessä ja monitoroinnissa yms.